Metodología seguida

En un escenario 2D (h conocido)

- Modelo del sistema (Single-Transmiter Single-Receiver) basado en ecuaciones lambertianas (LOS) y se añadió ruido (B). No se ha considerado reflexiones de las paredes (NLOS)

- Estimación de la posición considerando n orientaciones del transmisor. Considerando la información de los ratios de potencias.

Casos:

n=2: sistema subdeterminado. No hay solución.

n=3: sistema determinado. Solucion exacta (eq. Luc and Bastien)

n≥4: sistema sobre-determinado.

Solucion LS: Determinacion por minimos cuadrados.

(Desventaja: todos los ratios pesan igual, a pesar de que algunos brinden un pobre calidad de información debido a un SNR bajo; por ejemplo, cuando apuntan a un lado opuesto es su cuadrante donde esta el receptor)

Solucion WLS: Determinación por minimos cuadrados con pesos. Basado en la desventaja anterior se añade un peso basado en el SNR. Es decir, conforme tenga un SNR mayor entonces el peso de este ratio será mayor en comparación al peso de otro ratio con menor SNR.

- Optimización de las orientaciones para obtener la mejor estimación (método: algoritmos genéticos): Se plantean 2 experimentos:

Experimento 1: Comparación entre los métodos LS y WLS.

Parametros fijos: Nivel de ruido B=10^(-21.8) y los parámetros del experimental setup.

Parametros variables: Método LS y Método WLS.

Descripción: Se realiza la optimización basado en GA para un número n de orientaciones.

Evaluación: RMS de la propuesta optimizada.

Grafica: Figura de barras comparativas. Eje vertical: RMS. Eje horizontal: n. Leyenda: LS, WLS.

Experimento 2: Comparación de resultados antes el nivel de ruido.

Parametros fijos: Método estimación WLS y los parámetros del experimental setup.

Parametros variables: Ruido bajo (B=10^(-21.8) y Ruido alto B=10^(-21.8))

Descripción: Se realiza la optimización basado en GA para un número n de orientaciones.

Evaluación: RMS de la propuesta optimizada.

Grafica: Figura de barras comparativas. Eje vertical: RMS. Eje horizontal: n. Leyenda: B bajo, B alto.