26/10/2025

Buenísimo que lo plantees ahora—hay una forma de unificar la narrativa y el pipeline sin que parezca “dos papers en uno”, y sin hacer malabares entre el caso Lambertiano y el de datasheet/no-Lambertiano.

Propuesta: un pipeline único con dos capas

- Capa 1 (estimador, idéntico siempre): ratios → SVD para ndy luego posición; con 2 LEDs: ecuaciones lineales para nr. Esta capa no cambia entre Lambertiano y no-Lambertiano. (El tilt es un gran foco de sesgo en RSS; el uso de cocientes lo mitiga si ψpermanece dentro del FOV por orientación, como ya sabes.) telin.ugent.be+1

- Capa 2 (política de “steering y gating”): elige qué orientaciones usar para mantener ϕen una “zona cuasi-Lambertiana” del LED. Esta capa decide zonas/sectores y subconjuntos de orientaciones; el estimador de la Capa 1 sigue igual. La zona se deriva del propio LID (medido o de datasheet), no de un umbral fijo de 40°. United for Efficiency+2ResearchGate+2

Cómo fijar la “zona cuasi-Lambertiana” (no pongas 40° a ciegas)

- Ajusta el LID del datasheet/medido a un cos⁡m(ϕ)equivalente.

- Define θ⋆como el mayor ángulo tal que la desviación ∣20log⁡10(ILED(ϕ)/Icos⁡m(ϕ))∣≤Δ(p.ej., 1–2 dB). Eso produce un umbral data-driven (suele caer ~30–45° pero depende del encapsulado/batwing). ResearchGate+1

- Política: usar solo orientaciones y celdas donde ϕ≤θ⋆. Si una celda excede θ⋆, cambias de sector/orientación (no el estimador).

Esto te evita el “se ve raro”: en simulación de 3×3 m aplicas la política completa (sectorización); en el demo 1×1 m simplemente ocurre que todas las mediciones caen dentro de θ⋆, así que la política se reduce al caso trivial. Misma lógica, distinto tamaño de área. (Que el LED se desvíe off-axis está bien documentado; por eso CIE S 025 exige cómo medir y reportar LID). United for Efficiency

Cómo escribirlo para que quede limpio en 6 páginas

- Modelo + estimador (común): presentas la ecuación de canal (con FOV/filtro) y el estimador por ratios+SVD; para 2 LEDs, la ecuación lineal de nr. Una sola subsección.

- Política de steering/gating (común): un párrafo con el procedimiento de θ⋆(arriba) y la regla “si ϕ>θ⋆→ cambia orientación/sector”.

- Simulación (3×3 m):

  - Lambertiano: política activa pero no restringe (porque el ajuste coincide).

  - Datasheet/Medido: política limita orientaciones o sectoriza (tu “4 áreas”), mostrando la mejora respecto a no limitar.

  - Métricas: p50/p95 de error con/sin tilt. (Ignorar tilt genera sesgos grandes, está publicado). telin.ugent.be

- Demo 1×1 m: single-LED BS + emulación TDM del 2.º LED para nr(identificas LEDs en tiempo o frecuencia, práctica estándar en VLC/VLP, y sin flicker visible si operas en kHz). Indica que toda la malla cumple ϕ≤θ⋆; por eso no necesitas la sectorización allí. ee.bilkent.edu.tr+1

Qué hacer con el caso “2 beam-steering” y las zonas

- Single-LED: tu división en 4 áreas = subconjuntos de orientaciones que garantizan ϕ≤θ⋆en cada sector; perfecto.

- Dos LEDs: aplica la misma política a cada LED (sus U1,U2tienen subconjuntos “seguros”). Solo añade un chequeo rápido de condición geométrica (que nd,1y nd,2no queden cuasi-colineales) y listo. El estimador de nrno cambia. (Si quieres una línea: reporta σminde Dpara tranquilidad). telin.ugent.be

Sobre el tilt y “ϕ<40∘ o explota el error”

Tu intuición es correcta: el tilt desbalancea ψy, si además operas off-axis donde el LID se aparta del cos⁡m, el sesgo crece. Por eso:

- usa ratios (insensibles al tilt dentro del FOV por orientación), y

- mantén ϕdentro de la zona donde el LID no se aleja del ajuste (tu θ⋆).
Ambos puntos están alineados con la literatura (tilt → sesgos grandes si se ignora; y LIDs reales con formas no-Lambertianas—batwing, etc.). telin.ugent.be+1

Detalle operativo (muy corto) para el paper

- Política θ⋆(1–2 frases): “A partir del LID (CIE S 025), definimos θ⋆como el mayor ángulo con desvío ≤ ΔdB respecto al ajuste cos⁡m. El set de orientaciones se restringe para asegurar ϕ≤θ⋆; si no es posible, se cambia de sector.” United for Efficiency

- Identificación de LEDs/orientaciones: “Separación temporal/frecuencial (TDM/FDM) para etiquetar LED u orientación; frecuencias en zona sin riesgo de parpadeo perceptible.” ee.bilkent.edu.tr+1

Conclusión práctica

No es “raro” que la simulación 3×3 m use sectorización y el demo 1×1 m no: es la misma política aplicada a dominios distintos. Lo importante es dejar claro que el estimador no cambia; lo que cambia es qué orientaciones permites según el propio LID (medido/datasheet). Eso mantiene coherencia, te blinda frente a críticas por no-Lambertiano (CIE S 025), justifica el tamaño del testbed, y sigue atacando el talón de Aquiles (tilt) con evidencia práctica. United for Efficiency+1

Si quieres, te redacto el párrafo exacto de “Política de steering y sectorización” (5–6 líneas) y el de “Demo con two-LED time-multiplexed emulation” para pegar tal cual.