08-09-2026

Recopilación de lo sistemas de recepción que generan divergencia de información

La idea es identificar en el estado del arte los tipos de RX del lado del usuario que han sido propuestos en el ESTADO DEL ARTE a fin de recopilar las propuestas actuales, compararlas e incluirlas en el “virtual testbed”.

Por lo pronto he identificado dos categorias de sistemas receptores que pueden generar diversidad: rotativos y estáticos.

Categoria 1: Sistemas Rotativos en el Receptor

Z. Wang, 2024, “Design and Performance Analysis for Indoor Visible Light Positioning With Single LED and Single-Tilted-Rotatable PD”

Resumen: Estimación de posición 2D, Sistema rotativo, considerando refelxiones de primer orden, estudio del CRLB para elegir el angulo de inclinación y numero de muestras por rotación. Respecto al método de estimación 2D: LS, GWO, IGWO. Se realizo en SIMULACIÓN (CDF_90%= 11cm, testbed: 5 x 5 x 3 m) y EXPERIMENTAL (APE = 0.9cm , 50 cm x 50 cm x 30 cm)

Figura: Angulo de incidencia en la posición 2D más lejana. Trade-off entre aumentar el angulo (más información) para disminuir el error vs. angulo de incidencia dentro del FOV (relacionado a la cobertura)

R. Liu, 2022, “Machine Learning Based Visible Light Indoor Positioning With Single-LED and Single Rotatable Photo Detector”

Resumen: Estimación en 2D, sistema rotativo, reflexiones de primer orden. No deriba el CRLB. Método de estimación: (1) Rotatable Positioning Model RSS + geometría (2) Machin learning (entrenado con data simulada: 5929 sets) Random-Forest (clasification de regiones: Interior, Wall, corner) + ELM (neural network). Resultados:  Simulacion (4m x 4m x 3.1m)  con el metodo (1) 12cm y con metodo (2) APE: 1.74cm. Con longitud=10cm.

H. Shi, 2025, “Visible Light Positioning Using a Single LED and a Single Rotatable Photodetector”

Resumen: Estimación en 2D. Completan el estudio de (Liu,2022): Derivan el CRLB que fatlaba y estudian el tamaño de la varilla y angulos de rotación. Metodo de posicioanmiento: LS. Resultados: Diseño: N=4, longitud=20cm. Simulacion: (testbed: 5x5x4) APE=2.52cm. Experimental: APE=4.96cm (Testbed=50cm x 50cm).

Categoria 2: Sistemas Estaticos en el Receptor

S. Ma, 2024, “Centimeter-Level 3-D Mobile Online Visible Light Positioning System With Single LED Lamp”

Resumen: Estimación en 3D. Método de estimación: Nonlinear least squares (NLS), sequential quadratic programming (SQP) (b) deep learning. Results: DL: 1.77cm.

Parametros: A_PD 1cm x1cm.

Resumen de sistemas:

Rotatables:

Z. Wang, 2024: Single Tilted-Rotatable PD (STRP)

R. Liu, 2022; H. Shi, 2025: Single Rotatable PD (SRP)

Estáticos:

S. Ma, 2024: Arreglo de 4 PD

L. Qin, 2021, “High precision indoor positioning algorithm of single LED lamp based on A-Bayes”

09-09-2026

Primer meeting con Iman

Primero: Verificar que el método funcione en 3D. Se requiere evaluar :

- LED pattern

- FOV

- Area of the PD

- Inclination (set of orientations)

Reu con Yifan

- Me envio los datos del experimental setup.

- La proxima semana hay demo asi que no debo tocar nada por lo menos 2 semanas.

- Tengo que hacer mi propio código.

10-09-2026

Ideas:

- Visita a un laboratorio de OWC en Oxford.

- Enviar el link y establecer colaboración para la plataforma virtual de simulación con Othman.

- Averiguar como funciona el tema de Grants y Funding en UK.

Proyectos potenciales:

- Positioning with VCSELs.

- Estimación de posición en 3D con el drone.

- Laboratorio virtual (potencial para digital twin).

Probablemente en el setup tendremos :

- 20 W 4000 K Lucicup II by Lucibel

Importante:

Encontre en una tesis alemana el perfil del LED. Este se adjunta en la siguiente figura. Este perfil no es para nada Lambertiano. Se requiere hacer la caracterización del LED para comprender como es que este funciona.

Al margen de esto, eso será comprobado experimetnalmente, pero desde el punto de vista del paper se requiere hacer la asumpsión de que es un perfil LAMBERTIANO perfecto y a partir de ahí derivar las ecuaciones y optimizaciones.

Arquitectura del software:

- Definicion de error en 3D

- Estructura:

Bounds (3D)

- Position Error Bound

- Direction Error Bound?

System

- Parameters (include: enviorment geometry, receiver, transmitter)

- Set of orientation??

Design of the Parameters (CRLB design)

- Por cada valor de half_angle_power (45°, 60°, 75°) se genera una figura:

  - Dentro de cada figura se incluye diferente FOV (en la misma grafica)

    - PEB_vs_inclination (Analizando el tilt)

    - PEB_vs_K (number of orientation)

- PEB_vs_A_PD

Estimator (Monte Carlo Simulations)

- GLS

- WLS

- LS

- NLS

- Machine_Learning

13/09/2026 (Domingo)

Respecto a mi tesis:

Mostrar mi simulador y mi setup experimental

Deberia de haber un selector de testbeds y ahí añadir el testbed de LISV, Cambridge.

Hay que tomar una decisión de como modelo mi transmisor Beamsteering: (a) fiel al testbed (mecanico) (b) conceptual haciendo que cambie el angulo de reorientación

Añadir un transmisor conceptual (beam-steered source):

- Pienso mostrar el beamsteering conceptual. Es decir que el beam del AP transmisor sea reorientable idealmente.

- Cambia de color el borde a un color gris oscuro, cosa que se entienda que es diferente.

- Se debe poder configurar con [azimuth, elevation (respecto a -z)] la dirección de la orientación del source, asi también como su rapidez de moverse. La trayectoria de movimiento es en espacio angular, es decir que se mueve en azimuth y elevación a la vez a fin de llegar a su destino.

- Tambien debe de añadirse el modo de captura, donde uno configura diferentes [azimuth, elevacion] asi como en el drone, con un boton de captura tambien donde se verá al transmisor hacer la secuencia de registro.

Receptores:

- Añadir la opción de tener más receptores.

- Añade un pequeño robot movil  tipo AGV pero pequeño. Con un PD montado en el centro del robot.

- Añade el modelo de mesa y uno puede definir su tamaño y moverlo. Tambien añade la opción de añadir un pequeño florero.

Testbed:

- Debe de haber un selector de testbed. Eso no bloquea nada, pero si configura por defecto diversos parametros. Inicialmente pienso en 3 opciones:

  - Completamente libre.

  - “Paris-Saclay” y ahí por defecto se tendrá beam-steered source en el centro del room (3x3x2.5), los receptores se caracterizarán por tener solo un PD sin ninguna rotación. Pienso que sería interesante 4 User Equipments por defecto: 2 UAV, 1 AGV, 2 PD estaticos encima de una mesa. Los PD estáticos serían el modelo que ya hiciste del cilindro con el PD en el centro. En este caso ninguno de los receptores rotará, cuando se hace el scan, será en el transmisor.

  - testbed de CAMBRIDGE: se debe de tener 1 solo LED estático. Y ahí si 3 UAV haciendo el scan cada cierto tiempo para recuperar su posición.

- Revisa que todos los paraemtros sean configurables y además debe haber un boton al final para guardar esa configuración, porque quiero ajustar todo visualmente y despues guardarlo; de ese modo esa scena la proxima vez que la seleccione tomará los parametros que guarde.

14/09/2026

Estimación en el receptor mediante reorientaciones

Despues del analisis hay preguntas que saltan:

- Si se calibra en un punto con una constante C que envuelva Pt, Apd, etc. Serviría o se requiere conocer discretamente cada parametro?

- El tema de la asumsion de que se conoce la normal en el marco de referencia global es algo grande, se puede hacer algo con eso?

- La respuesta del PD realmente es cosenoidal o debe modelarse?

- Se requiere la varianza optica? ¡!

- Errores ignorados: IMU, calibracion, patron angular, asentamiento mecanico.

¿ como se calcula el coverage?

¿ todo es con el PEB o se usa algun estimador ponderador?

¿ Como aumentar el numero de K aumenta la covertura?

En la figura PEB_vs_K esperaria que al aumentar K se disminuiria PEB pero según veo casi se queda igual practicamente.

Que otras graficas faltan?

Actualmente contamos con esto: 

https://www.thorlabs.com/motorized-tilt-and-rotation-stage-with-integrated-controller?tabName=Overview

Que nos brinda un tilt limitado de como máximo 3°.

Solicitud en la reunión con Iman:

- Requiero caracterizar nuestro entorno para saber que tan lejos estamos de la teoría. Y asumpsiones.

- Para aumentar el tilt se requiere acoplar a un sistema que lo varie. Una opción es “GNM1/M” de Thordlabs: https://www.thorlabs.com/long-travel-motorized-goniometers-with-integrated-controller-stepper-motor?pn=GNM1%2FM&aID=81640132dc97af44b3bb961fef46eb0a&aC=1&aE=1&aN=1&tabName=Overview

Pero el precio es de £4,536.80.

- Otra opción para cambiar el tilt es : https://www.thorlabs.com/articulating-platforms?pn=AP180%2FM&aID=b2c6ec49ffe2b8fbb2cebe62ad74f303&aC=1&aE=1&aN=1&tabName=Overview

El precio es de £ 176.93

Resultados

Considerando :

Room : 2.4m x 2.4m x 2m

Para 3 diferentes Half_power_angle del LED: 30, 45 , 60

Numero de reorientaciones K : 9

Para nuestro caso, seria recomendable un Half_power_angle de LED de 60°.

El FOV del PD deberia ser alto, se observa que un FOV mayor disminuye el error.

Para el Half_power_angle de 60° y FOV de 60° el error minimo es de 1cm y se encuentra entre 25° y 40°.

La cobertura es importante, esta depende principalmente del FOV.

Otro escenario: Considerando Half_power_angle de 60° y FOV de 85°, con solo 3° de tilt se llega a 4cm de error.

Numero de reorientaciones K : 3

Especificamente analizando para un tilt pequeño (3°)

Cobertura 3D del conjunto de K=9 normales y límite geométrico optimista con los mismos límites angulares. La diferencia muestra cuánto queda por perder debido a un conjunto finito de orientaciones. Con tilt cero ninguna cantidad de muestras identifica tres coordenadas.

For a fully visible uniform cone of K≥3 PD orientations with a small common tilt θ, assuming homoscedastic Gaussian noise and N independent samples per orientation, and fixing the receiver position and remaining optical parameters, the PEB scales asymptotically as:

PEB ∝ σPtAPDθNK

Pero hay que tener cuidad porque angulos pequeños de teta son más sensibles al error de reorientación del dispositivo.

Considernado un tilt pequeño (tilt 3°)

Búsqueda conjunta con tilt máximo 3: área requerida mínima entre los semiángulos y patrones ensayados. Gris : ningún perfil tiene cobertura 3D completa. Cruces: el área requerida excede 150mm2. Los ejes representan candidatos discretos, no una interpolación continuade FOV o K.

Mapas de la configuración seleccionada, con K=49, A=125mm2, Φ1/2=60° y todas las normales limitadas a 3°. Los mapas evalúan PEB de tres coordenadas, no una cota 2D con altura conocida.

Necesito:

- Caracterización del PD

- Caracterización del LED

16/09/2026

Comentarios de la reunión

- La precisión no es lo más importante.

- Analizar para nuestro caso especifico (FOV, m, etc).

- Importante: Analizar la sensibilidad al error de reorientación.

- Importante: La demo debe ser funcional.

- Mañana Yifan hara una demo debo estar ahí.

- Si es necesario se puede cambiar de PD (para mayor FOV).

- El paso inicial será el de calibración (un proceso para determinar las características de la fuente)  Idea: Con el PD realizar un barrido lineal

- Analizar el numero de reorientaciones necesarias para nuestro caso.

Interesante:

En el paper : “ImpactofaPD’sAngularCharacteristicsonRSS-BasedVLPAccuracy”

Encontre una caracterización del PD que tenemos actualmente

De donde podemos deducir el FOV:

Ψ3dB=35°

Ψ1/2=46°

Ψeff=63° ~ 65°

Para nuestro escenario:

Room size : 2m x 2m x 2.5m

Ψ1/2=46°

Φ1/2=45° ~ 60°

Con K = 8:

Propuesta: Tilt = 10°

Fig. X. RMSE PEB vs. K considerando tilt de 10°.

Propuesta: K=8 ~ 10

Bajo estas circunstancias de tilt pequeño se tendria Tilt=10° y K=[8,10].

Exp2. :

Comentario: considerando un tilt de 15° podemos reducir K a [6,8]

Resumen:

En nuestro escenario:

Tilt=10°  K=8,10  3D PEB=2.0cm

Tilt=15°  K=6, 8  3D PEB=1.4cm

En teoría este analisis sería el que se debería responder.

CONSIDERACIONES EXPERIMENTALES

- Receptor: Responsibidad del PD. Experimentalmente se ha caracterizado del PD en S. Bastiens, “Impact of a Photodiode’s Angular Characteristics on RSS-Based VLP Accuracy”. Lo que se indica es que el PD modelado con una curva de respuesta de cos(psi) no representa fielmente la realidad; una aproximación más cercana es cos(psi)^mR donde mR es igual a 1.9. Según el paper visualmente se ve que esta aproximación es buena hasta 46° es decir hasta Ψ1/2.

- Transmisor: Más importante aún. El TX debe ser caracterizado? La pregunta resulta natural porque si el método a emplear se basa en los ratios entonces el GLS sería una respuesta bastante apropiada para encontrar la dirección; sin embargo, para recuperar la distancia se requiere? Seria bueno revisarlo experimentalmente.

- Definir el testbed: Se requiere conectarse y experimentar con el setup.

- Evaluar la sensibilidad al error de reorientacion

17-09-2026

La visita de un profesor,

El Prof. es bastante abierto a escuchar.

El programa fue asi, por la mañana un 1 a 1 con los chicos del grupo.

Por la tarde se realizo una presentación (1-2pm). Sobre sus trabajos y su perspectiva del OWC/Satellite Communication.

Posterior a ello, se paso a visitar los laboratorios y demostraciones. Hubieron dos laboratorios, uno grande y otro pequeño. En el grande se hicieron varias demostraciones de VLP, Comunicación Laser, una especie de comunicación multifibra pero con la capacidad de moverse de manera circular.

Luego pasaron a la zona experimental de OPTICA. Finalmente ahí termino el dia para Steve.

18-09-2026

Conversacion con el Prof. Steve

Respecto a mi tesis me sugirio un “difusor” porque actualmente las luces son asi. Y que revise el paper “Dynamic spot diffusing configuration for indoor optical wireless access”. Revisar aquí el tema de NLOS porque el jurado me preguntará.

Mostrarle y enviarle el entorno virtual para hacer benchmarking, demostraciones, colraboraciones. Aquí tengo que encontrar algun caso de uso en particular. Enviarle correo. Esta es una linea de colaborción donde el podría ayudarme a diseminarlo. Yo creo que por aquí va la idea. Le intereso especialmente el movimiento de los drones. Lo que me indico es añadir el NLOS a la simulación. Y que ya en un futuro el ORIS. El no crees que por ahí vayan los tiros. Me dijo que cuando lo tenga le avise, pero que primero pregunte a mis supervisores.

Respecto a las potenciales direcciones : Mineras y aplicaciones debajo de la tierra, donde el RF no es interesante; el me comento que ya habia estaclecido contactos con mineras y proponerles estas ideas y que tambien lo ve prometedor. Además con respecto a mi otra idea de IoT devices para vender, también le parecio muy interesante. En esto también se puede trabajar y ver si colaboramos con el.

El trabaja cerca a un hospital por eso que su idea de sensing en VLP es con Luz permanentemente encendida en el hospital.

Me parecio interesante su idea de determinación pasiva de VOLUMEN para aplicaciones médicas. Además la idea de VLP Pasivo, para determinar el movimiento y cantidad de personas, ese paper es muy interesante. Especialmente para lo que estaba queriendo hacer Kevin Pacheco, una especie de medición in home de eventos. Esto puede ser una linea de colaboración interesante.

Me pidio mantenernos en contacto y plantear una potencial colaboración. Aún me queda un año hasta que finalice mi phD. Pero me indico que se puede hacer incluso terminando o quizá un postdoc.

La luz como sensor de voz. Como ULTRASONIDO. Podria servir para comunciación en las minerias bajo el suelo. Ahí se requieren 100Kbps, no se requiere mucha velocidad sino que sea funcional e util. Un single-anchor podria funcionar ahí.

21-09-2026

No hay nadie. Todos se fueron al ECOC en España.

Memoria: El problema no es que como resuelves un problema, sino que problema resuelves. Lo dificil es encontrar el problema apropiado, eso gana un Best Paper Award : Innovación y no diferencial.

Idea: State of the Art – Diversity for Positioning.

Problema: Tengo que identificar que paper someteré al ICC 2027!!

Retomar contacto con Othman.

Cerrar colaboración con Ali.

Comprar el vuelo para Peru, una vez que Luc confirme:

Vuelo a Perú:

10:10 CDG – 16:55 LIM

Operated by: Air France

AF0500 | Boeing 777-200

Duration: 12h45

19:20 LIM – 13:45 CDG

Operated by: Air France

AF0501 | Boeing 777-300

Duration: 12h25

Esquemas de financiamiento LISV – McMaster University:

- Para financiar a Bastien : Mourou–Strickland Mobility Programme (https://ca.diplomatie.gouv.fr/en/mourou-strickland-program) : Programa de la embajada de Francia en Canada pensado para favorecer colaboraciones.

- Para mi, en una estancia de 12 semanas : Mitacs Globalink Research Award 2026–27.

- Institucional : FCRF New Research Collaboration – Pensado para colaboraciones más establecidas. Esta colaboración seria de 2 años. Con un financiamiento de 8K – 15K CAD. Puede financiarme movilidad.

- ED STIC / GS ISN mobility : Aún no me responden.

Me tope con este Agent Skill para PhD : https://github.com/jiapivialiu/review-ubc-dissertation-pdf (Post de Linkedin : https://lnkd.in/p/egqZNuZK )

Plantearlo durante mi estancia en Cambridge, probablemente hacia mediados o finales de octubre. En respuesta al correo de Bastien. El tema es que solo hay 16 UI con McMaster y eso es por puesta de mano. Si se deja pasar, la oportunidad se podria ir.

Experimental SETUP – Proyecto Cambridge

Equipamento:

- Transmision de la señal :

Transmisor es un Foco LUCICUP LED conectado a una señal sinusoidal. Eso es casi independiente. No lo controlaremos.

- Registro de señal :

La señal llega al PD PDA100A2 conectado a un Keysight MSOX6004A oscilloscope que a su ves se conecta con la computadora y registra la señal.

- Movimiento del PD:

El PD se mostra sobre una plataforma rotativa Thordlabs Motorized Tilt and Rotation Stage with Integrated Controller (MTRS, https://www.thorlabs.com/motorized-tilt-and-rotation-stage-with-integrated-controller), que a su vez se monta sobre el Gantri Robot (falta el código).

Lenguage a emplear: python

Estructura de forlder propuesto:

owp_testbed/

│

├── hardware/

│   ├── igus_gantry.py

│   ├── thorlabs_stage.py

│   └── keysight_scope.py

│

├── processing/

│   ├── signal_processing.py

│   └── snr.py

│

├── experiments/

│   ├── grid_scan.py

│   ├── orientation_scan.py

│   └── coverage_scan.py

│

├── config/

│   └── setup.yaml

│

├── data/

│

└── main.py

Experimental setup:

Se requiere mover el FOCO LED al centro. Este debe tener posición conocida.

Protocolo del experimento:

Caracterización del LED:

Requiero conocer el patron del LED para aproximarlo a una lambertiana u a cualquier otro patron.  >>>> Importante para mi método.

Idea: Estimación del patrón basado en medidas.

Adquisición de base de datos:

Se debe de modular el FOCO LED a una frecuencia f determinada. Mientras esto ocurre se debe de mover el Robot Gantry a una posicion X, Y, Z; en cada posición se debe de registrar K orientaciones de la plataforma rotativa.

El experimento se debe repetir para diferentes inclinaciones del PD. En particular 10° y 15°.

22-09-2026

Continuando con el protocolo del experimento:

Se registrará a una frecuencia de F samples por segundo, una cantidad de N muestras por cada K-orientación.

Procesamiento de la señal:

Esta es otra etapa, sin embargo, según lo revisado, la señal recivida será siempre positiva y tendrá una frecuencia fTX determinada. En el receptor la señal registrada debe analizarse en frecuencia para recuperar esta información. Para analizar en frecuencia podemos emplear la clasica FFT pero también: lock-in multicanal I/Q, el cual es un algoritmo nuevo pero se puede probar.

23-09-2026

Reunion con Iman en Small Groups

- Redactar en formato paper el progreso.

- Hay un interes especial cuando K=5, por el numero de reorientaciones.

- Es intersante plantear lo de un Angular Diversity Receiver con PDs economicos y que se obtenga información al mismo tiempo. Esto aplica las mismas optimizaciones.

- Imprimir en 3D la pieza de inclinacion 10°.

- Se comprará un UAV.

- Se incluirá la información de la caracterización del PD.

Otra opcion interesante es inclinar de manera fija PD en el mismo UAV y luego hacer que el UAV solo rote. Eso seria lo más apropiado para evitar el desplazamiento en +z.

25-09-2026

Diseño del adaptador del equipo del PD.

Conociendo el PD:

27-09-2026

Entregables pensados:

Se me a ocurrido evaluación de la sensibilidad a deg=1 y covertura y K=5.

Tambien puede haber una grafica con eje vertical K , horizontal el tilt y se creen puntos de estas combinaciones que logran un determinado error y cobertura del 95%

28-09-2026

Debo de pensar en fortalecimiento de las lineas de investigación con mi equipo. Por lo pronto estoy pensando en sensing. Las ideas que tengo que pueden convertirse en colaboraciones o papers son las siguientes:

| IDEAS | Comentario |
| --- | --- |
| Sensing de Wifi + Lifi | Pienso que es prometedor, pero es algo que recien iniciaré. |
| Positioning with VCSEL - Single VCSEL - Grid of VCSEL | Interesante para proponer. |
| Llegan multiples cables de fibra y de ahí se conecten los LENTES | Idea interesante, pero aún falta explorar. |
| Respecto a dato Experimental: Solo contamos con el testbed de LISV y CAMBRIDGE. | Si se quiere hacer algo inter-laboratorios. |
| Digital Twins. |  |
| Análisis de la data de Lucien, base de datos de Steered LED y PD. Sobre eso se puede trabajar cosas. | Esto debe tomarse en cuenta para la explotación de data práctica. |
| Trabajo de los chicos de la UNI que perfeccionaron el método para obtener la calibración de la posición de los LEDs con respecto a unos calibradores particulares que se construyen para ubicar la posición de los LEDs. | Contribución incremental. |
| Un sistema que gire en el techo, tipo un LIDAR tambien seria bueno. |  |

Anotaciones importantes de pensamiento:

- Colaboracion con Rizwana haciendo un estudio de ML con la data que se registre. Avisarle cuando se tenga la data. (i) Con respecto a ello: publicar en ZENODO la data que se registrará. (ii) Seria interesante con el drone, ya que es mas retador.

- Respecto de la visión con el drone UAV:

  - El principal reto será el tema de conocer su orientación absoluta. Es decir la attitude.

  - Hay que preguntar que drone estan pensando comprar para ver que tanta facilidad hay para investigación.

  - Diseñar el PCB para que se logre implementar sobre el drone. Se requerira hacer procesamiento asi que ahí se debe de ver la forma de lograrlo. Quizá con una rasbperry nano.

Pero en general, todos los retos los aforntaré cuando llega a ello! Primero tengo que enfocarme en el experimento que tengo a la mano con el TESTBED.

Hay que pensar ahora en el protocolo para la adquisición

02/10/2026

El setup tiene tres equipamientos diferentes que son para probar y corroborar que pueda conectarme apropiadamente:

- MTRS (Motorized Tilt and Rotation Stage with Integrated Controller)

Periferico: Cable USB

Sotfware : Thordlabs Kinesis

- Igus Gantry Robot DLE-RG-0012-BLDC 48V V980-14-004-4

- Oscilloscope Keysight MSOX6004A

Python : pyvisa

https://www.keysight.com/us/en/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html?jmpid=zzfindiosuite

- Para verificar: Keysight Connection Expert

- Verificar con INTERACTIV IO : *IDN?

- Una vez testeada la comunicación LAPTOP – OSCILLOSCOPE: testear con el codigo de python.

06/10/2026

Hoy tuve una conversacion bastante interesante. Se hablo sobre los problemas autocritica de la academia en UK, como existen diferentes modos de manejar a las personas, manejar equipos, desde un profesor que monitoreaba every single day para saber que has avanzado y en los small meeting groups el preguntaba continuamente hasta que el estudiante se quede callado (incluso lloraban), hastsa un profesor que te deja libre mientras estes entre los limites de las reglas de la universidad y puedes explorar todo ello, el profesor incluso vive en una granja.

La competencia en alto nivel es cruel, los profesores terminan haciendo grupos y hacen amistades, son lobbies, pueden sentarse en la misma mesa pero son enemigos, la competencia por los recursos limitados es cruel y termina premiando a los más famosos, y no necesariamente a los mejores. Visto desde afuera puede pensarse como en una competencia de ideas, pero no es asi, ya los fondos reducidos limitan las direcciones de investigación, al final la universidad es una empresa, que vela por intereses economicos de atracción de fondos, las ideas se sesgan hacia esos fondos y hay poco espacio para realmente nuevas ideas o innvoación.

Las publicación siguen importando, en profesores establecidos, por ejemplo, el numero de papers y citas logra mantenerlo en el podio, le dan autoridad, es un modo de mantener el liderazgo en un determinado tópico, ellos estan jugando a un juego más arriba y se tiene que jugar porque de otro modo no se obtiene resultados. Y el juego es al limite de la ética.

Science

- Mande a imprimir en 3D la pieza de adapación para el MTRS marcando 15° en la misma pieza. Queda pendiente el diseño a 10° o 20°.

07-10-2026

Se me estan empezando a acumular los proyectos.

El proyecto principal para mi es el de 3D estimación por reorientaicon de receptor. Este es un proyecto más grande, en realidad una vez se tenga las cosas bien investigadas podemos pasar al drone. El tema es el tiempo, queda poco tiempo. Aquí también se debe de considerar un receptor diseñando una PCB.

Se esta abriendo otro camino que me parece super interesante que es el tema del digital twin. Lo veo compatible con el trabajo que se esta haciendo pero aún lo veo algo verde, requiere madurar la idea para hacerse un claim de first digital twin.

Otra linea aparte es la de VCSEL y ISAC, aquí es tema es un poco delicado porque la idea viene de Bastien, el desarrollo es mio, la integración podria ser en communicación que es donde veo que podria entrar Hosseim, pero también requiere de que Iman este en el loop asi que debe estar enterado.

Asimismo, otro tema es el de la Piramide multi-LED.

Funciona bien, solo hay que tener cuidado con el cable.

(.venv) PS C:\Users\lisvuser\Documents\Kevin\Software\simulation_VLP\CAMBRIDGE\implementation> & C:/Users/lisvuser/Documents/Kevin/Software/simulation_VLP/CAMBRIDGE/implementation/.venv/Scripts/python.exe c:/Users/lisvuser/Documents/Kevin/Software/simulation_VLP/CAMBRIDGE/implementation/basic_tests/SCOPE/01_test_scope.py

Libreria VISA: Resource Manager of Visa Library at C:\Windows\system32\visa32.dll

Instrumentos detectados:

USB0::0x0957::0x17BC::MY64080105::0::INSTR

ID: AGILENT TECHNOLOGIES,MSO-X 4154A,MY64080105,07.65.2024120521

08-10-2026

PROYECTO PIRAMIDE ANOTACIONES

Power Supply (12V y 5V)

Tarjeta electronica pre-configurada a un set de frecuencias.

Cables

Tranmisor Piramide+

Optical Signal

PD (APD100)

Osciloscope

PC

Preguntas para la reunión :

- Podemos usar el arco que actualmente está ya hecho, pero debemos de adaptarlo a las dimensiones del espacio. Y aún mas importante, este arco no es tan estable, se tendría que trabajar en la estabilidad para evitar cualquier riesgo de que se pueda mover o caer.

- El portal frame depende del espacio que tenemos. Si lo pondremos sobre la mesa o si estará a un lado sobre el piso. Este es un punto principal e importante del demostrador. Yo sugiero hacerlo sobre el piso al lado de la mesa, una especie de frame de tipo cubo, de 1m x 1m x 2m hecho de puro aluminio. Aquí debemos ayudarnos de Olivier (importante) y evaluar si es factible. (quiza no hay tiempo)

Consideraciones:

Analisis de frecuencia en Lock-in a las frecuencias fundamentales seleccionadas.

Continuamos con las pruebas en el LABORATORIO

Todo salio muy bien:

[X= 1257.90  Y=  100.00  Z= -300.00] > p 0

[centro]  X= 1257.90  Y=  100.00  Z= -300.00  ->  X=  700.00  Y=  700.00  Z= -300.00

distancia = 819.3 mm   v = 50 mm/s (override 100 %)   tiempo estimado ~ 16.4 s

ENTER = mover, n = cancelar:

Moviendo... (cualquier tecla o Ctrl+C = STOP)

[  16.9 s] X=  700.00  Y=  700.00  Z= -300.00  v=   0.00 mm/s  falta=    0.00 mm

LLEGO en 16.9 s. Error = 0.00 mm

[X=  700.00  Y=  700.00  Z= -300.00] > 700 700 -700

[manual]  X=  700.00  Y=  700.00  Z= -300.00  ->  X=  700.00  Y=  700.00  Z= -700.00

distancia = 400.0 mm   v = 50 mm/s (override 100 %)   tiempo estimado ~ 8.0 s

ENTER = mover, n = cancelar:

Moviendo... (cualquier tecla o Ctrl+C = STOP)

[   8.5 s] X=  700.00  Y=  700.00  Z= -700.00  v=   0.00 mm/s  falta=    0.00 mm

LLEGO en 8.5 s. Error = 0.00 mm

[X=  700.00  Y=  700.00  Z= -700.00] > 700 700 -800

RECHAZADO: Z=-800.0 fuera de [-700, 0]

[X=  700.00  Y=  700.00  Z= -700.00] > 0 0 -700

[manual]  X=  700.00  Y=  700.00  Z= -700.00  ->  X=    0.00  Y=    0.00  Z= -700.00

distancia = 989.9 mm   v = 50 mm/s (override 100 %)   tiempo estimado ~ 19.8 s

ENTER = mover, n = cancelar:

Moviendo... (cualquier tecla o Ctrl+C = STOP)

[  20.2 s] X=    0.00  Y=    0.00  Z= -700.00  v=   0.00 mm/s  falta=    0.00 mm

LLEGO en 20.2 s. Error = 0.00 mm

[X=    0.00  Y=    0.00  Z= -700.00] >

Resusltado:

| +x

|

|

---------|

+y

(para arriba en -z)

OSCILOSCOPE

Todo salio bien en la lectura del FFT

Todo salio bien : Entonces ahora haremos un experimento que integre.

Experimento 1:

Vamos a probar todos los componentes integrados yendo a una posición a tomar una adquisición de data y registrarlo en un csv.

Prompt:

Vamos a continuar a un siguente nivel. Ya se ha probado la comunicación con cada uno de los perifericos (Gantry, Oscilloscope, MTRS). Lo que vamos a hacer ahora es la integración de todos estos para hacer un experimento. Este experimento 01 consiste en adquirir data en una posición determinada del gantry robot y con un angulo de rotación MTRS de X grados configurable. Te doy más detalles: la idea es que el usuario ingrese 4 valores y luego presionar en un boton enter: la posición del PD en X, Y, Z (con respecto al origen del Gantry, osea no nos preocuparemos por conversions, enviaremos al gantry lo mismo que el usuario escribio con los rangos que ya comprobamos), y el angulo de rotación del MTRS (manteniendo el tilt en 0, eso siempre serea asi, plano); luego el robot se ira posicionando mientra el MTRS se esta moviendo, entonces durante todo ese movieminto debe de actualizarse la posición del robot en una grafica XY donde el origen es en la esquina inferior derecha (el eje X es el que forma la flecha que va de la esquina derecha inferior a la esquina derecha superior, el eje Y es el que forma la flecha que va de la esquina inferior derecha a la esquina inferior izquierda), el angulo del MTRS tambien debe de verse como va cambiando. El tiempo de refresco de esto deberia ser cada 100ms. Asimismo en una gráfica debe verse la FFT registrada del osciloscopio y veremos como se va a ir actualizando y cambiando conforme se vaya moviendo. Y finalmente una vez que llegue a la posición deseada debe registrar la información que creas conveniente en un CSV, la idea es caracterizar un conjunto de puntos manualmente y de paso verificar visualmente si todo esta en orden.

Quisiera que agregues una configuración de los parámetros en otro archivo porque yo quiero configurar bien una sola vez cada equipo y ya eso se queda fijo asi que los experiemntos solo leerian lo que ya fue configurado. La idea es cierta reusabilidad al menos en la configuración y metodos de cada dispositivo para que en otros experimentos no repitamos algo sino que llamemos cada equipo y sus metodos.

Experimentos del sistema integrado:

- Encender todos los equipos. Primero empezar por el osciloscopio que causa problemas y puede que requiera reinico de PC.

- Configuración del OSCILOSCOPIO:

  - Normalmente hay problema para reconocerlo. Sale como dispositivo no reconocido. Para verificar debes entrar a “keysign connection expert” y se debe ver de color verde la conexión, si sale rojo, lo más facil es apagar y encender el Osciloscopio.

  - No basta con apagarlo, se debe desconectar el USB. Luego se espera 30 segundos, luego se enciende denueco el Osciloscopio y finalmente una vez ya todo encendido se coloca el USB en un nuevo puerto.

  - Si todo va bien deberia ser este el resultado:

Nota: Fisicamente el osciloscopio esta registrando el canal 1 el PD PDA100A2 . Se requiere generar la señal sinusoidal, por ello se debe presionar el boton “WAVE GEN1”, en mi caso eso genera Sinusoidal a 700Khz.

- Configurar el igus

  - Encender la caja de control. El encendido está en la parte inferior de la caja de control

  - Presionar el boton de RESET fisico cerca a la de parada de emergencia.

  - Presionar en habilitar, luego saldra asi:

  - Luego “reference all” que hace que se referencien al 0,0,0. El resultado debe verse asi:

  - Luego se vas para atrás “<-“ y ahí das click en “ENABLE” para que este finalmente todo conectado. Si todo va bien debe salir asi:

- Configuración del Voltaje de BIAS:

  - Se debe setear dos voltajes para que sumen 31V 1.1A. En particular el voltaje 1 (verde) a 16V, 0.7A; mientras que el voltaje d eterminal azul a 15V, 0.6A.

  - Para encenderlos presionar los botones “ON” de color verde y azul.

  - Si todo va bien debe encenderse las luces FOCOS del techo del testbed.

- Thordlabs MOTORs:

  - Encender. Luego conectar con cable USB.

  - Deben hacer Homming mediante Kinesis.

Experimento 01:

El programa funciona bien!!

09-10-2026

Prompt de consulta:

Me he dado cuenta que el FFT que lees es el que yo configuro y muestro en el osciloscopio. Lo que ocurre es que me ha dado una duda respecto a la resolucion. Por un lado yo puedo configurar por ejemplo un rango de frecuencias de 0 a 1Mhz y entonces al momento de grabar la muestra de la posición en la que esta el PD entiendo que se grabaria esos valores. Yo en particular quiero eso pero tambien quiero especificamente los valores a [300k,500k,700k,900k] con una buena resolución porque esta en mV entonces me preocupa ese trade off, por un lado quiero gran resolucion en esas especificas frecuencias y por otro lado quiero recuperar todo el FFT para tenerlo en el registro. Quiero saber si existe de verdad ese trade-off o cuando se graba todo el FFT ya me dará el valor adecuado para esas frecuencias. 
Ademas quiero saber cual es la tasa de refresco del FFT, lo digo porq visualmente veo que no cambia tan instantaneamente.

Respuesta:

En resumen: puedes grabar 0–1 MHz y tener buenos valores en las 4 frecuencias. Para mejorar la precisión, actúa sobre ventana Flat-top, V/div (con AC), duración del registro y promediado, no sobre el span.

Prompt de Reconsulta:

Con respecto a la lectura de información de señal del canal 1, cuando uno registra la señal esta registra lo que esta viendose en la pantalla? o es interno, porque si es lo de la pantalla entonces uno deberia tambien aumentar un poco la escala para la resolución y quiza hacer un auto-scalado, aunque quiza no tanto por eso limitara la ventana de captura. Pero confirmame eso.

Con respecto a la duración del registro de FFT, para mi osciloscopio eso puedo cambiarlo? Porque milisengundos suena poco.

11/10/2026 Domingo

Optimización de mis capacidades:

Que al terminar noviembre hayas generado una colaboración científica, un resultado experimental, una herramienta reconocida por el grupo y relaciones que puedan abrirte oportunidades futuras.

Conectar software/hardware con problemas reales.

Para el grupo en general:

Debo de enfocarlo en un producto más TRANSFERIBLE. De manera tal que en la laptop del proyecto se pueda ejecutar mi CODIGO. Es decir una ESTRUCTURA CIENTIFICA REUTILIZABLE (ECR). Cambridge OWP Experimental Toolkit

- README

- Diagrama de bloques.

- Instrucciones para la instalación de los programas (igus, kinesis, keysight).

- Verificación de que todo este conectado apropiadamente.

- Configuración de IP y pequeños parametros.

- Ejecución de programa.

Xingkai (BUSCAR RESULTADOS CIENTIFICOS)

- Validar y discutir sobre la posibilidad de probar su algoritmo sobre las mediciones experimentales.

- Digital Twin.

- Comentarle que estoy elaborando una guia que incluye el repositorio para que el tambien pueda emplearlo cuando sea necesario. ECR. Compartir un Dataset de ejemplo.

I've been thinking about using a Digital Twin to investigate the gap between simulated and experimental OWP positioning. I already have an initial framework, but I'd be interested in exploring the state of the art with you, particularly how machine learning could help with sim-to-real generalization.

Sina

- Apoyarle el lunes.

- Comentarle que estoy elaborando una guia y que compartiré con el grupo en cuanto este terminada. Con todo lo necesario para conectarse y usar mi programa. ECR

Ideas sueltas:

Progresar con la idea de la PIRAMIDE. Preparar la reunión con LUC.

Iman

Resumen tecnico periodico?

Comunicar los principales resultados.

Por ejemplo en cuanto tenga el mapa de calor del setup actual puedo enviarle un correo de este resultado y comentar que estoy en preparación de un repositorio tranferible?

Recuerdo que me dijo que tambien le puedo pasar la voz para mostrarle algunos resultados preliminares.

Idea interesante:

También propondría una breve demostración para los miembros interesados del grupo.

ORDEN: Le mostraría primero el toolkit, después un resultado experimental con Xingkai o Rizwana y, finalmente, una propuesta concreta de investigación para el Digital Twin.

Rizwana

- Trabajo de ML con la data que le brindaré del TILTED PD.

- Pienso que también puede hacerse colaboradora del DIGITAL TWIN.

Propuestas diferenciadas:

OWP Experimental Toolkit

OWP Digital Twin — Research Framework

Respuesta con Claude

Xingkai

- Validación del paper experimental de GLOBECOM de Xingkai. Yo podría colaborar con el diseño experimental de acuerdo a lo que tenga.

- Coordinación para el team de Digital Twin con Xingkai.

- Menos es más. Trabajar en nucleos de trabajo maxima el resultado.

- La diferencia surge en ser quien dirige el planteamiento de la investigación y eso de por si genera un liderazgo implicito sin jerarquía declarada.

  - Escribir la nota de planteamiento (un draft) -> Jueves 15

  - Diseño de la campaña de adquisición de datos (diseño experimental)

  - Proponer el calendario

  - Redactar el primer draft

- Para el DIGITAL TWIN  Debo ser yo quien revise el estado del arte y proponga la pregunta de investigación. Y luego el “paper plan”: pregunta y contribución; que hace que; que venue; orden tentativo de autores.

Contribución al grupo en el repositorio:

- La contribución se protegerá con atribución. Publicación de la base de datos por ejemplo, citaciones.

- Considerar la lista de atribución. Y un citation y un “how to acknowledge” cuando esto exista.

- Incluir en la conversación a Yukai para que sea co-manteiner. Pidiendole que revise la documentación.

- Documentación:

  - Instalación, arqutectura, conexiones, protcolo de medida, problemas conocidos y troubleshooting.

  - Dataset (con permisos de Iman) e idealmente cuando ya este publicado en Zotero.

- Discutir de la coautoria más adelante.

- Priorización: El tiempo limitado es el tiempo en el laboratorio.

- Lo distintivo es combinar lo técnico con preguntas propias!

- Necesito contarle a Iman de forma ESTRUCTURADA.

- Documentar mi repositorio.

- Regalar la capa de infraestructura. Trasladar mi valor a la capa de preguntas: diseño experimental, interpretación física -> Comprensión.

- Ahorita soy el que hace lo tecnico, pero debo ser que controla también la pregunta de investigación -> Pregunta Escrita (tener claro). Diseño de campaña de medidas (que otros usen). Charla en el grupo.

- El DIGITAL TWIN debe ser formulado como una PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

Colaboración con Hosseim:

- Ya hemos conversado, lo que continua es contruir la colaboración con entregables. No con conversaciones. Un resultado escrito (como un draft), una petición concreta y un calendario. La idea seria acotar el alcance y los roles. Se continua escribiendo desde Francia. Esto conviene comentarselo. Mientras le entrego un draft.

Otras oportunidades:

- Un dataset citable!

Un dataset citable liderado por ti. Los datasets 3D de RSS con ground truth preciso y variación de orientación del receptor son escasos en VLP. Si la campaña se diseña bien (repeticiones, varias sesiones, dos receptores, metadatos completos), un dataset con DOI acompañado de un artículo descriptor convierte cada uso por parte de Xingkai, Rizwana u otros en una cita a tu trabajo. Ya no dependerías de que te incluyan como coautor, y eso resuelve directamente tu miedo a ser un “proveedor de datos” sin crédito. Requiere permiso de Iman (y probablemente de Haas) para publicar los datos. Conferencias como IPIN valoran este tipo de contribución.

- Pedirle a Iman una charal en el group meeting.

PRIOIDAD NRO1: PRIORIDAD PD INCLINADO PARA EL UAV

Esto es lo crítico de esta semana. Lo bueno es que todo se generará de un solo porras (la heatmap, el Digital Twin, el interés de Rizwana)

El digital twin se puede aunar a la campaña de adquisición que estareá haciendo esta semana.

IDEA SI ALCANZA TIEMPO PASAMOS DE POSITIONING A TRACKING!! ESO TAMBIEN ES INTERESANTE!! REAL-TIME 3D TRACKING ¡! TREMENDA OPORTUNIDAD

BASES DEL PROYECOT DE ESTIMACION DE TRAYECTORIA Estimar la trayectoria de manera causal, precisa y con baja latencia cuando las mediciones se adquieren mientras el receptor está fisicamente en movimiento. Perfecto, todo hace parecer que el igus puede generar PATHs de movimientos suavizados con un parametro de Smoth. Es decir un PATH a velocidad constante con puntos de trayectoria, eso se debe explorar. (La documentación de igus describe una Position Interface que proporciona actualizaciones de posición cada 10–20 ms y permite enviar objetivos dinámicos.) Esto esta perfecto para generar la trayectoria del movimiento de una persona caminando. Incluso se puede registrar la trayectoria en 3D del PATH de movimiento con algun software de simulación de movimienot de personas como UNITY o BLENDER. Se requiere un modelo de evoluación temporal. Una red temporal LTSM por ejemplo. Correo: I've been exploring a new direction using the gantry: continuous 3D optical tracking. Resumen: Motion-Aware 3D Optical Wireless Tracking: Experimental Characterization and Latency-Aware Estimation with Four Frequency-Multiplexed LEDs Motivación: Mi motivación principal es que tengo el control de todo el setup. Asi puedo generar trayectorias. Estas pueden ser inspiradas en movimiento humano (caminata). Puedo registrar todo y como es en alta frecuencia (f1=300K, f2=500k, f3=700k, f4=900khz) entonces eligiendo la ventana y corriemiento apropiados puedo estimar la ubicación en tiempo real, además como tengo una posición y nuevos RSS entonces tendré la opción de estimar el sigueinte paso con mayor precisión en una arquitectura de red-neuronal temporal-espacial. Nota: De alguna manera me recuerda a biomedica, señales biologicas temporal-espacial como las EEG. De hecho cada canal podria ser un PD en un array de PD. Lo más importante es tener una sincronización apropiada entre la posición del gantry y la señal RSS. Asi tambien como también poder generar trayectorias de paths suaves ejecutadas a velocidad constante en el gantry. Estos paths pueden emular movimiento. Luego caracterizar el error de un estimador sencillo mientras se va moviendo el PD. Tengo la idea de emplear Unity o Blender como generador de trayectorias humanas que se puedan reproducir fisicamente en el gantry (Unity tiene: root motion). O añadir un sistema de captura de movimiento como el que hay en el LISV. Contribución: - Sistema experimental - Benchmark reproducible (publicariamos esta data) - Investigación de nuevo método para generalizar trayectorias y condiciones no vistas que supere los baselines. Experimental 3D Optical Wireless Tracking of Pedestrian-Inspired Trajectories Using Four LEDs and a Single Photodiode? La segunda etapa: seria usando el VICON que es un sistema de registro de movimiento que hay en el LISV. Esto lo puedo enviar a Xingkai o quien se quede para que lo suba y pueda ejecutar el moviemiento. La novedad serian trayectorias bio-inspiradas que reflejen el movimiento y sean reproducidas en el Gantry Robot, lo ideal con DIGITAL TWIN para que se vea la persona en movimiento. Estas trayectorias serian el desafio a estimar en terminos de seguimiento (tracking). IMPRESIÓN 3D: Debido a limitaciones del gantry se requeririan perfiles de inclinación fijos a diferentes angulos determinados y además incluso con la figura de un CELULAR. Prompt (claude) Reflexiona sobre esta nueva idea. Mi motivación principal es que tengo el control de todo el setup. Asi puedo generar trayectorias. Estas pueden ser inspiradas en movimiento humano (caminata). Puedo registrar todo y como es en alta frecuencia (f1=300K, f2=500k, f3=700k, f4=900khz) entonces eligiendo la ventana y corriemiento apropiados puedo estimar la ubicación en tiempo real, además como tengo una posición y nuevos RSS entonces tendré la opción de estimar el sigueinte paso con mayor precisión en una arquitectura de red-neuronal temporal-espacial. Aqui un draft de lo que pense : "" Y hay otro tema. Se me acaba de ocurrir otra idea. He estado pensando en como explotar el setup. Y tenemos algo super impactante en nuestras manos. Podemos simular trayectorias en 3D para hacer tracking. Eso es super interesante. Actualmente se ha estado haciendo positioning, pero otra cosa es hacer real-tracking!! Eso puede ser incluso con 4 LEDs. Busca el estado del arte y dime como lo puedo enfocar, lo super interesante es que es validable experimentalmente muy rapido. Considera que tengo las mediciones en feedback de cada cosa mientras se mueve (MTRS, Gantry Robot, RSS del Osciloscope), y si puedo medir mientras se mueve la plataforma. Osea puedo registrar mientras se ejecuta el movimiento la posición y el RSS. Pienso que esto puede ser una colaboración con Xingkai o con Rizwana que le gusta trabajar con datos. Cómo orquestaria esto. Revisa bien dónde puede estar la principal contribución para enforcarla. Lo que pasa es que yo me imagino una grafica bacan de la señal del PD viendo 4 Pr (1 por frecuencia) en el eje vertical la Pr y en el eje horizontal el tiempo, y mostrar como va variando todo en una trayectoria determinada. En particular me parece interesante emular a una persona caminando. Algo de eso ya te parece defendible? Creo que si puedo emular la caminata, ahi mi idea era entrenar una red neuronal temporal que estime la posición 3D sin importar la orientación del PD. Eso seria factible? en la práctica el MTRS tiene cambio de tilt +/-3° y reotirentacion de azimuth 360°. Sol oque es bastante lento, el titlt a 0.5°/s , y azimuth 1.5°/s. Al margen de eso quiero saber bajo este experimento, donde seria el punto donde podria defender mi innovación y que sea publicable. El hecho de demostrar que se puede hacer no es ya una contribución interesante? Pensaba incluso añadirle trayectorias generadas en Blender o Unity de personas simulandas caminando. Que piensas. Añadir un sistema de captura de movimeinto empleando estos cuartos de medición con cámaras IR VICON donde se coloca un señalizador en el "PD" y una persona va caminando. Que te parece eso. Porque eso ya es mas como biomedica. Ya no se necesitaria Unity. Pero tambien quiza sea mas trabajo. Eso hay en el LISV. Quiza lo estaría haciendo como una extensión del trabajo.""

12/10/2026

Muchas cosas. Vamos a enfocarnos. Primero listamos todo.

- VCSEL beamsteering ISAC con comunication. Ya Bastien mando un correo a Hosseim. Yo tengo un draft culminado. Seria para enviarle eso a Hosseim. Falta cambiar el color de la imagen a gris (los numeros).

- Sistema de adquisición de datos. Debe tener un repo. Un diagrama. Un Readme y el sistema de adquisición de datos (En proceso).

- Confirmar el diseño del experimento de adquisición de base de datos. Especificamente la cantidad de muestras por posicion y posiciones en el testbed 3D.

- Elaborar el draft del digital twin. Especialmente también elaborar la conexión para que se vea funcionando.

- Mensaje a Iman. Estoy avanzando muchas cosas, pero necesito recopilarlo y presentarle lo más importante pronto. Cuando seria y cual seria el mensaje que debo de enviar. Pienso que con la repo + base de datos en 2D del heatmap del sistema actual.

- Comunicación con Yukai para indicarle que mañana estaré haciendo el registro de data.

- Proyecto de tracking. Aún no se ha mencionado. Mejor dejar para el siguiente paso.