28-09-2026

Se encontro un paper que muestra el concepto de Beamsteering empleando un lente plano-confexo fijo y un arreglo de VCSELs. El lente genera el steering, es simple y rapido.

Basado en esa idea voy a estudiar el posicionamiento con VCSELs.

Lo importante es formular el problema como un problema de optimización y busqueda del lente que aumente la divergencia y optimice asi el 3D positioning.

Metodologia:

- Derivación del CRLB, FIM, PEB.

- Diseño del lente (uno o dos parámetros, como el Radio de curvatura, etc) y grid de VCSELs (hexagonal, circular, 5x5 square).

- Estimadores y simulación.

Mi idea es optimizar unos pocos parametros fisicos del lente y la optica produce el codebook.

Hay dos enfoques que veo plausibles : (i) enfocarse solo en posicionamiento y optimizar el diseño del LENTE (ii) trabajar el balance entre Comunicación y Posicionamiento en VCSEL grid of beams.

En la linea de (i):

Podemos por ejemplo variable R_lens. ¿El R_hossain óptimo para comunicaciones es también el óptimo para posicionamiento 3D? y la otra variable es la distancia VCSEL – Lente : d_VL

Mapa de calor de P90% y marcar el mejor

Positioning-Aware Optical Design of a VCSEL Grid-of-Beams Through Lens Curvature Optimization

Joint Lens Curvature and VCSEL–Lens Spacing Design for 3D Positioning in Grid-of-Beams LiFi

Importante : Visión actual del posicionamiento con VCSEL

Considera un escenario de 5m x 5m x 4m dividido en regiones de 1m x 1m tendremos 25 regiones. Cada región tendrá un nodo central que es el array de 5x5 VCSEL + lente fija. Este arreglo permite cubrir esta area de 1mx1m teniendo 25 pequeñas areas cubiertas de aproximadamente 20cm x 20cm asociada a 1 especifico VCSEL. En el lado del receptor se considera un arreglo de 7 PD que componene el ADR a fin de que el usuario pueda reorientar el celular manteniendose dentro del FOV del sistema completo. El posicioanmiento se hizo mediante Machine Learning (ver paper de Rizwana) y se obtuvo el posicionamiento e incluso orientación. El objetivo que veo que tienen es cubrir más superficie y ahora estan pensando en el uplink, ya que si se coloca unos VCSEL en el user en el techo los PD son un problema.

Ideas mas refinadas a la que estamos llegando:

Opcion 1: Grid of Beam de VCSELs

Podemos centrar la investigación al diseño del lente: especificamente el radio de curvatura y la distancia del GoB VCSELs al LENTE a fin de maximizar : (i) posicionamiento (ii) trade-off entre posicionamiento y comunicación (ISAC) (iii) mejor posicionamiento 3D pero con restricción dura de comunicación (que no degrade coverage o outage).

Otra variante: Optimizar posicionamiento y luego comparar con la DNN que Rizwana realizo anteriormente con el lente no optimizado. Comparar PEB_90%

En otras palabras usar el CRLB/FIM como herramienta de diseño.

Opcion 2: Beam-steerable VCSEL

Podemos trabajar con mi asumpsion que el VCSEL es reorientable y podemos estudiar el posicionamiento con ese VCSEL reorientable. Sin embargo en la práctica es un poco discutible la reorientabilidad del VCSEL y que mantenga su perfil de irradiación. Podemos introducir un LENTE LIQUIDO controlable, pero se tendría que modelar y además existen latencias acumuladas.

Comentario:

En general me parece super interesante y geométrico el uso del Grid of Beams de VCSELs. Además de por si estan indicando que pueden aceptar un receptor de ADR de 7 PD. Son premisas interesantes. Especialmente si pensamos en sensing.

En particular me llamo la atención eso de ir de fibra a FPGA a VCSEL del paper de referencia.

SINGLE PD -> ICC 2027

ADR -> SEGUNDA FASE.

Tecnico:

Resumen Rizwana et al. :

[RSS1, RSS2, … , RSS25] -> DNN -> [x,y,z,orientacion]

Interesante:

- Presentar graficas que relacionen R, d_VL con diversidad y métricas asi se da insights a los diseñadores.

- Separa el analisis en CRLB_x, CRLB_y, CRLB_z porque cada uno puede afectar diferente cara variable.

- Deberia de contener: Optical model + 3D CRLB + optimization R, d_VL + simple estimator analitico (decidir que hacer con la orientacion, asumir como conocida? )

29-09-2026

CONCLUSIONES

Diapositivas:

Estado del arte

- Hossein Kazemi -> Bases del diseño de Grid of Beam. Se propone el arreglo de VCSELs. Se elige el LENTE FIJO convenientemente para una cobertura de comunicación determinada 1m x 1m.

- Hosseim Safi -> Misma arquitectura. Pero se propone el uso de un LENTE VARIABLE que modifique el angulo de divergencia del beam. De ese modo se optimiza la COBERTURA a diferentes alturas. Observación: Se asume que solo se modifica el angulo de divergencia y no la orietnación.

- E. Muller -> Muestra experiemtnalmente como cambiando el LENTE se puede hacer beam-steering y no solo cambia la divergencia. Usa una arqutectura de 4x4 VCSELs. Test de comunicación.

Posicionamiento:

- Rizwana -> Emplea la arquitectura original, con lente fijo y demuestra que mediante ML (DNN) se puede estimar la posición y orientación. Pero no estudia la optimizacion del diseño para obtener una descripción del posicionamiento.

- Mi propuesta -> Optimizar el diseño del LENTE para posicionamiento. Mediente el estudio de teoria de la ifnormación modelamos una relacion entre los parametros de diseño y el posicionamiento P90% y cobertura de posicionamiento (P<10cm). Luego se fijan los parametros y se estudia el impacto de una variable en este caso proponemos la VARIABLE FOCAL LENTS asi que se varia “f”. El resultado espera obtener un valor f* para posicionamiento. El caso de uso propuesto son dos: (i) para un sistema de posicionamiento puro ya tenemos un lente fijo (ii) para un sistema Lifi completo se recurre a f* para posciionar el objetivo y luego f_C para comunicación, considerando un VARIABLE FOCAL LENS.

Diferencial:

Diseño del campo optico para ser informativo para posicionamiento!

Teoria de la información para diseño de parametros aplicado especificamente a posicionamiento.

Gap: Optical design y fundamental localization performance.

3D CRLB

f*

Claim:

Existing VCSEL positioning works have primarily focused on the estimator or localization mechanism for a predefined optical configuration. The impact of the optical front-end design on the fundamental 3D positioning information has received considerably less attention.

We investigate the focal design of a lens-steered VCSEL Grid-of-Beams from a positioning perspective by deriving its Fisher information and CRLB and determining the optical configuration that maximizes 3D positioning performance over the service volume.